- 품질기능전개(QFD) 개요

1. 품질기능전개와 관련된 KEY WORDS

⑴ 품질기능전개

제품개발과 생산의 단계에서 소비자의 요구를 기술적으로

전환시키는 방법을 제공하는 모든 개념

⑵ 소비자의 요구(The Voice of Customer)

소비자가 기대(요구)하는 품질(대부분 비전문적 용어로 표현)

⑶ 대응 특성 (Counterpart Characteristics)

소비자의 요구를 소비자요구 품질로 규정하는 기술적 언어

(technical language),  최종 제품통제에 있어서 중요한 특성이다

⑷ 제품품질 전개

소비자의 요구를 대응특성으로 전환시키는데 필요한 활동

들

⑸ 품질기능의 전개

소비자 요구품질이 달성되는 것을 보증하는데 필요한 활동

들,  특정부서에 규정된 품질책임을 할당하는 것이다

⑹ 품질 Table

소비자의 요구를 최종제품 특성으로 전환시키는데 사용되

는 일련의 matrix

2. 품질기능전개 시스템의 주요 문서

⑴ Customer Requirement Planning Matrix

소비자의 요구를 대응 통제특성으로 전환시키는 문서

cf> Planning Matrix의 역할 ;

소비자의 요구를 제품의 설계, 개발, 공정, 생산통제

system을 통하여 전개되는 주요 최종제품 관리특성

으로 전환

(2)  최종제품특성 전개 matrix

Planning  matrix 의 결과를 중요 부품특성으로 전환시키는

matrix

(3)  공정계획과 품질관리표

주요 제품과 공정 parameter 들에 대한 관리점들과 점검

사항들을 제공함

- 작업지시서

주요 제품과 공정 parameter 들에 근거한 것으로, 중요한

parameter 들의 목적치가 달성되도록 하기위한 작업들을

구체적으로 제시함

3. Planning Matrix의 8단계( 순서 )

⑴ STEP 1:

- 소비자 측면에서의 제품요구사항들을 기술

- 가장 기본적 소비자 요구사항인 primary requirement는

secondary, tertiary로 확장됨

⑵ STEP 2:

- - 소비자가 요구하는 제품요구 사항들을 만족시키기 위하

- 여 확립되어야 할 최종 제품 특성을 열거

- - 항목들 자체로서 최종제품의 수행도와 소비자의 요구를

만족시킬 수 있도록 설계, 제조, 조립, 서어비스 과정을

통하여 선택되어 전개된 항목들

- 측정 가능한 항목들로 표현되어야 한다.

⑶ STEP 3:

- 소비자 요구사항들과 최종 제품특성들과의 관계를 표현

- 소비자 요구사항들과 최종 제품특성들 사이에는 다양한

정도의 상관관계가 존재하므로 관계의 중요도를 나타내기위해 symbol이 사용

- 이 matrix를 완성시킴으로서 최종 제품특성이 소비자의

요구사항이나 기대를 만족시킬 수 있는가를 즉시 파악

가능함

cf> symbol이 없는 것은 소비자 요구사항들이 최종 제품특성들과 없슴을 나타낸다

⑷ STEP 4:

- 제품에 대해 열거된 요구사항들과 경쟁평가를 위한 소비

자측면의 중요도 rating

- 시장평가(market evaluation)

- 소비자의 중요도 rating으로 개선을 요하는 제품에 대한

우선순위를 결정

- 경쟁평가(competitive evaluation)자료는 생산제품이 소비자

들에게 어떻게 비추어질 것인가와 특별한 소비자요구를

만족시킴에 있어서 자사와 타사 간의 관계 표현

⑸ STEP 5:

- 업체내에서 시행된 테스트나 평가로 얻어진 자료로 최종

제품특성에 대한 규정

- 시장평가는 소비자의 평가와 제조업체 내에서의 자체평가

사이에서 불일치하는 분야를 결정하기 위하여 제품특성

평가와 비교된다.

⑹ STEP 6:

-  Planning matrix의 오른편에 신제품에 대한 판매 point를

열거한것

Cf1> 판매 point들은 특정한 시장에서 강조될 수 있는

광고 특성이다.  이러한 비교의 결과에 근거하여 제품

판매,전략촉진 등이 수립된다

Cf2> 판매 point 설정근거:

- 가장 우선적인 소비자 요구를 만족시키는 중요도

- 동일분야에 있어서의 자사의 과거 경험

- 제품과 연관시킬 수 있는 관련비용

⑺ STEP 7:

- 각각의 최종제품 특성에 대한 목표의 개발

- 목표들은 판매 point, 소비자-중요도 지표, 현 제품에 대한

강점과 취약점 등에 대한 합의에 근거

⑻ STEP 8:

- 나머지 QFD 과정들을 통해 전개되는 제품 특성의 선

택을 포함

- 품질기능전개 적용 사례

( 신형자동차 개발의 경우 )

| 1차 2차 3차 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 자 동 차 를 믿 을 수 있 다 | 신뢰성, 고장이없다 | - 일발 시동성 - 돌발고장으로 인한 정지의 배제 - 오조작으로 인한 트러블의 배제 - 사용상 불편하지 않음 |
|  | 내 구 성 | - 예상치 못한 부품 마모의 배제 - 예상치 못한 기능의 저하 배제 |
|  | 서비스의 용 이 성 | - 서비스의 신속성 - 부품조달의 효율성 - 서비스의 효용성 |

1단계 : 제품에 대한 고객의 요구품질

(The voice of  Customer-non technical language)

|  |  |  | 이미지 |  |  |  |  |  | 신 뢰 성 | 내 구 성 | 서 비 스 의 용 이 성 | 견 고 성 | 안 전 성 | 성 능 | 연 비 의 경 제 성 | 가 변 성 | 비용 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 승 차 감 | 조 향 성 | 조 작 성 | 구 동 력 | 차 체 | 공 간 성 |  |  |  |  |  |  |  |  | 투 자 액 | 증 량 |
| 그림1에서의 고객 요구사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2단계 : 품질특성 전개표

그림1에

서의 고객

요구사항

그림 2에서의

최종품질 특성

- 강한 상관관계

○ - 보통의 상관관계

△ - 약한 상관관계

이미지                                       비 용

승

차

감

●            ○

△

△     ○

●

○

3단계 : 고객 요구사항과 품질 특성간의 상관관계 매트릭스 전개

승                                  시   장   평   가

고    객

요구사항

최 종 제 품

품 질 특 성

그림 3에서의

상 관 관 계

메 트 릭 스

차                             고객측면에서     상 대 평 가

감                              의 중요도     6    7    8    9

9.0        ○   △   ◇   □

8.5        △   ○   □   ◇

9.5        □   △   ◇   ○

차의 모델 : ○ -  A       △ -  B      □ -  C       ◇ -  D

단계 4 : 시장(market) 평가표

최 종 제 품

품 질 특 성

승                               시     장      평     가

차                         고객측면에서       상  대  평  가

감                         의 중요도       6     7     8     9

그림 3에서의

상 관 관 계

메 트 릭 스

○    △    ◇     □

고    객

요구사항

△    ○    □     ◇

□    △    ◇     ○

관리   자동차

특성    ○  A    110      기타

•     △  B    105      기타

비 교

경쟁력   □  C    95      기타

평  가   ◇  D    90      기타

단계 5A : 품질특성별 경쟁력 평가와 입력

단계 5B : 품질특성별 경쟁력 평가와 시장에서의 경쟁력 평가와의 비교

고    객

요구사항

최 종 제 품

품 질 특 성

그림 3에서의

상 관 관 계

메 트 릭 스

승                                 시   장   평   가

차                                고객측면에서   상 대    판매전략점

감                                의 중요도      평 가

안락한                                                                 최고급

승차감                                                                 승차감

실내장식                                                             최고급팩키지

6 단계 : 신제품에 대한 판매 전략점의 결정

- 시장확보를 위한 적절한 광고특성

승                          시   장   평   가

차                        고객측면에서   상 대     판매 전략점

감                        의 중요도      평 가

고    객

요구사항

최 종 제 품

품 질 특 성

그림 3에서의

상 관 관 계

메 트 릭 스

관 리    자동차

특 성      A      110  기타

B      105  기타

경쟁력     C       95  기타

D       90  기타

품질  특성별

목   표   치     115  기타

단계 7 : 최종 제품 품질특성에 대한 목표 설정

| 최 종 제 품 품 질 특 성 |  |  |  | 승 차 감 |  |  |  |  | 시 장 평 가 |  | 판 매 전략점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 고객측면에서의 중요도 | 상 대 평 가 |  |
| 그림 3에서의 상 관 관 계 매 트 릭 스 고객 요구사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 관리 특성 경쟁력 |  |  | 자동차 A B C D | 110 105 95 90 | 기타 기타 기타 기타 |  |  |  |  |  |  |
| 품질 특성별 목 표 치 |  |  |  | 115 | 기타 |  |  |  |  |  |  |
| 전개해야될 품 질 특 성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

단계 8 ; 고객의 중요도, 판매 전략점, 경쟁력 평가에 근거한 관리

특성치의 전개

|  |  |  | 포장도로에서의 승 차 감 |  |  |  | 비포장 도로에서의 승 차 감 |  |  |  |  | 흔들림 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 좌 우 흔 들 림 | 전 후 흔 들 림 | 상 하 흔 들 림 | 롤 링 | 토 핑 | 비 틀 림 | 전 후 흔 들 림 | 상 하 흔 들 림 | 롤 링 | 미 드 카 | 프론트 카 |  |
| 안 락 한 승 차 감 | 포장도로에서의 좋은 승차감 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |
|  | 비 포장도로에서의 좋은 승차감 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |
|  | 노면상태, 온도의 변화와 무관한 승차감 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 차 관리특성의 A 경쟁력평가 B C |  |  | 110 105 95 | 기 타 |  |  | 100 105 90 | 기 타 |  |  |  | 110 110 105 |  |  |
| 품질 특성의 목표치 |  |  | 115 | 기 타 |  |  | 115 | 기 타 |  |  |  | 115 |  |  |
| 서브 시스템 |  | 부 품 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최종부 품특성 |
| 전 방 차대받이 장 치 |  | 스 프 링 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 비 율 |
|  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | 높 이 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기 타 |
|  |  | 쇼 바 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | 감 폭 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기 타 |
|  |  | 베어링 포장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

부품 전개

도표도

9 단계 ; 계획 매트릭스로부터의 완성부품 특성 전개 매트릭스

부품전개 매트릭스로 부터

| 부 품 | 완 성 부 품 특 성 | 주 요 부 품 특 성 |
| --- | --- | --- |
| 스 프 링 | 비 율 | 와 이 어 지 름 경 도 기 타 |
|  | 높 이 | 와 이 어 길 이 기 타 |
|  | 기 타 |  |

공정계획 및 관리 표로

10 단계 ; 부품 전개표

부품 전개 매트릭스로 부터

부품명 : 스 프 링

| NO | 공 정 | 주요 부품 특성 |  |  |  |  |  |  | 관 리 항 목 |  | 공 정 관 리 계 획 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 와 이 어 지 름 |  | 와 이 어 길 이 | 경 도 | 기 타 | 기 타 | 기 타 |  |  | 점 검 항 목 | 관 제 방 법 | 빈 도 |
| 1 | 와이어 사 출 |  |  |  | ○ |  | ○ |  | O. D. 함유물 틈 새 |  | Mat.온도 다이온도 속 도 | 체크시이트 X-bar & R 기 타 | 1 Hr. 3 Cks. / Hour 5 Min. Apart |
| 2 | 와이어 절 단 |  |  |  |  |  |  | ○ | 길 이 |  |  |  |  |
| 3 | 스프링 제 조 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 작 업 지시서로 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

품질 계획표로

11 단계 ; QC공정 계획표

QC공정계획표로 부터

부품명 : 스 프 링

| 공 정 흐 름 |  | 관 리 항 목 |  | 관 리 방 법 | 샘플 크기와 빈 도 |  | 점 검 방 법 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 원재료 | 공 정 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▽ |  | 화 학 |  | 공급자의 계획 참고 |  |  |  |  |
|  |  | 강 도 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기 타 |  |  |  |  |  |  |
| 사출 |  | O. D. |  | X-bar & R | 5 개 / 시간 |  | 전자적 측정기 |  |
|  |  | 함 유 물 |  | N / A | 100 % |  | 渦 動전류 검지기 |  |
|  |  | 틈 새 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기 타 |  | 기 타 | 기 타 |  | 기 타 |  |
| 절단 |  | 길 이 |  | X-bar & R | 3 개 / 시간 |  | 치 공 구 점검 |  |
|  |  | 기 타 |  | 기 타 | 기 타 |  | 기 타 |  |

작업 지시서로